Vitrage de COVER avec profilés anodisés A6/CO, 8 mm

Vitrage de COVER avec profilés RAL, 8 mm

Construction en profilés anodisés A6/CO  et creux.

Surface des profilés incolore et anodisée.

Vitrage en verre trempé de sécurité (ESG) 8 mm

Bordures de vitre polies

Vitrage amovible et rabattable en un ou plusieurs paquets

Système COVER

Profilés de conduite en haut et en bas en aluminium anodisé. Profilé en bas contrôlé avec drainage.

Le corps vitré encadré en haut et en bas avec des profilés spéciaux en aluminium.

Profilé en aluminium anodisé avec rainure pour joint.

Montage en haut  sous ……….., en bas sur ………………

• Installation vitrée en ligne droite

Installation en 3 éléments: Premier élément à l’extrémité à pivoter seulement.

Les 2 éléments suivants sont amovibles et au bout pivotants.

Livraison et montage.

Dimension RAM = 3090 x 2400 mm

• Installation en forme de « L » avec angle de 90°

(Option: certains éléments maniables autour de l’angle)

Installation en 8 éléments, les 2 premiers éléments à l’extrémité à pivoter seulement.

Les 6 éléments suivants sont amovibles et au bout pivotants

Livraison et montage.

Dimension RAM = 3650 / 800 x 1500 mm

• Installation en forme de « U » avec angles de 90°

(Option: certains éléments maniables autour de l’angle)

Installation en 10 éléments, les 5 premiers éléments à l’extrémité à pivoter seulement.

Les 5 éléments suivants sont amovibles et au bout pivotants

Livraison et montage.

Dimension RAM = Latérale gauche/Façade/Latérale droite x Hauteur mm

• Installation en forme polygonale

Installation en 9 éléments, les 2 premiers éléments à l’extrémité à pivoter seulement.

Les 7 éléments suivants sont amovibles et au bout pivotants.

Ouverture de l’installation vers l’extérieur.

Livraison et montage.

Dimension RAM = 3090 x 2400 mm

• Installation segmentée avec angle …° et changement directionnel

Installation en 10 éléments, les 2 premiers éléments à l’extrémité à pivoter seulement.

Les 8 éléments suivants sont amovibles et au bout pivotants.

Ouverture de l’installation vers l’extérieur.

Livraison et montage.

Dimension RAM = Déroulement x Hauteur mm