COVER Balkonverglasung anodisiert, 8 mm

COVER Balkonverglasung RAL, 8 mm

Konstruktion aus Aluminiumhohlprofilen.

Oberfläche der Profile farblos anodisiert.

Verglasung mittels Einscheibensicherheitsglas 8 mm.

Glaskanten allseitig poliert.

Verglasung schiebbar und zu einem oder mehreren Paketen faltbar.

System COVER.

Obere und untere Führungs- bzw. Laufschiene aus Aluminiumprofilen. Untere Schiene kontrolliert und verdeckt entwässert.

Glasflügel oben und unten mittels speziellem Aluminiumprofil gefasst. Aluminiumprofil mit eingearbeiteter Beschlagsnut.

Montage oben unter ….., unten auf ………………

• Gerades Element

Anlage 3-teilig: 1 Teil am Ende der Verglasung nur drehbar,

2 Teile frei verschiebbar und am Ende der Verglasung drehbar.

Lieferung und Montage.

Grösse RAM = 3090 x 2400 mm

• Element im Grundriss L-förmig mit 90°-Ecke.

(Option: Einzelne Elemente über Eck schiebbar)

Anlage 8-teilig, 2 Teile am Ende der Verglasung nur drehbar.

6 Teile frei verschiebbar und am Ende der Verglasung drehbar.

Lieferung und Montage.

Grösse RAM = 3650 / 800 x 1500 mm

• Element im Grundriss U-förmig mit 90°-Ecken.

(Option: Einzelne Elemente über Eck schiebbar)

Anlage 10-teilig, 5 Teile am Ende der Verglasung nur drehbar.

5 Teile frei verschiebbar und am Ende der Verglasung drehbar.

Lieferung und Montage.

Grösse RAM = Schenkel1/Steg/Schenkel2 x Höhe mm

• Element im Grundriss polygonal.

Anlage 9-teilig: 2 Teile am Ende der Verglasung nur drehbar, 7 Teile frei verschiebbar und am Ende der Verglasung drehbar.

Öffnung der Anlage nach aussen.

Lieferung und Montage.

Grösse RAM = 5830 x 2500 mm

• Element im Grundriss segmentförmig mit ...°-Richtungs-

änderungen.

Anlage 10-teilig, 2 Teile am Ende der Verglasung nur drehbar.

8 Teile frei verschiebbar und am Ende der Verglasung drehbar.

Lieferung und Montage.

Grösse RAM = Abwicklung x Höhe mm